烧   碱 MSDS

1 、物质的理化常数

国标编号 :; 82001; ＣＡＳ :; 1310-73-2. 中文名称 :; 氢氧化钠. 英文名称 :; Sodiun hydroxide ； Caustic soda. 别 名 :; 苛性钠；烧碱；火碱；固碱. 分子式 :; NaOH; 分子量 :; 40.01. 熔 点 :; 318.4 ℃ 沸点： 1390 ℃. 密 度 :; 相对密度 ( 水 =1)2.12. 蒸汽压 :; 739 ℃. 溶解性 :; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮. 稳定性 :; 稳定. 外观与性状 :; 白色不透明固体，易潮解. 危险标记 :; 20( 碱性腐蚀品 ). 用 途 :; 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等.

2. 对环境的影响 : 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 二、毒理学资料及环境行为 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 燃烧 ( 分解 ) 产物：可能产生有害的毒性烟雾。 3. 现场应急监测方法 : 4. 实验室监测方法 : 酸碱滴定法《空气中有害物质的测定方法》 ( 第二版 ) ，杭士平主编 混合指示剂比色法《空气中有害物质的测定方法》 ( 第二版 ) ，杭士平主编 5. 环境标准 : 中国 车间空气中有害物质的最高容许浓度 0.5mg/m3 6. 应急处理处置方法 : 一、泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 二、防护措施 呼吸系统防护：必要时佩带防毒口罩。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 防护服：穿工作服 ( 防腐材料制作 ) 。 手防护：戴橡皮手套。 其它：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 三、急救措施 皮肤接触：立即用水冲洗至少 15 分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。或用 3% 硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 灭火方法：雾状水、砂土。