硫酸钠安全技术说明书

第一部分：化学品名称

| 化学品中文名称： | 硫酸钠 | 化学品俗名： | 无水芒硝 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称： | sodium sulfate,anhydrous | 英文名称： |  |  |
| 技术说明书编码： | 1330 | CAS No.： | 7757-82-6 |  |
| 生产企业名称： |  |  |  |  |
| 地址： |  |  |  |  |
| 生效日期： |  |  |  |  |

第二部分：成分/组成信息

有害物成分; 含量; CAS No.. 硫酸钠; 7757-82-6.

第三部分：危险性概述

| 危险性类别： |  |
| --- | --- |
| 侵入途径： |  |
| 健康危害： | 对眼睛和皮肤有刺激作用。基本无毒。 |
| 环境危害： | 对环境有危害，对大气可造成污染。 |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具刺激性。 |

第四部分：急救措施

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |

第五部分：消防措施

| 危险特性： | 未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 硫化物。 |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 |

第六部分：泄漏应急处理

| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |

第七部分：操作处置与储存

| 操作注意事项： | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |

第八部分：接触控制/个体防护

| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| --- | --- |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 0.2 |
| TLVTN： | 未制定标准 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： |  |
| 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 |

第九部分：理化特性

| 外观与性状： | 白色、无臭、有苦味的结晶或粉末, 有吸湿性。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH： |  |  |  |
| 熔点(℃)： | 884 | 相对密度(水=1)： | 2.68 |
| 沸点(℃)： | 无资料 | 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 分子式： | Na2SO4 | 分子量： | 142.04 |
| 主要成分： | 纯品 |  |  |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 无资料 | 燃烧热(kJ/mol)： | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | 无意义 | 临界压力(MPa)： | 无意义 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |  |  |
| 闪点(℃)： | 无意义 | 爆炸上限%(V/V)： | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限%(V/V)： | 无意义 |
| 溶解性： | 不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。 |  |  |
| 主要用途： | 用于制水玻璃、玻璃、瓷釉、纸浆、致冷混合剂、洗涤剂、干燥剂、染料稀释剂、分析化学试剂、医药品等。 |  |  |
| 其它理化性质： |  |  |  |

第十部分：稳定性和反应活性

| 稳定性： |  |
| --- | --- |
| 禁配物： | 强酸、铝、镁。 |
| 避免接触的条件： |  |
| 聚合危害： |  |
| 分解产物： |  |

第十一部分：毒理学资料

| 急性毒性： | LD50：5989 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： |  |
| 刺激性： |  |
| 致敏性： |  |
| 致突变性： |  |
| 致畸性： |  |
| 致癌性： |  |

第十二部分：生态学资料

| 生态毒理毒性： |  |
| --- | --- |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，应特别注意对大气的污染。 |

第十三部分：废弃处置

| 废弃物性质： |  |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后，用安全掩埋法处置。 |
| 废弃注意事项： |  |

第十四部分：运输信息

| 危险货物编号： | 无资料 |
| --- | --- |
| UN编号： | 无资料 |
| 包装标志： |  |
| 包装类别： | Z01 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。 |

第十五部分：法规信息

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |
| --- | --- |

第十六部分：其他信息

| 参考文献： |  |
| --- | --- |
| 填表部门： | 南通市通州区晨曦经贸有限公司 |
| 数据审核单位： |  |
| 修改说明： |  |
| 其他信息： |  |